Техническое задание

на выполнение работ и оказание услуг в области информационной безопасности (в частности, обследование, разработка документации, поставка оборудования, передача прав на ПО, сертификатов на техническую поддержку, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы)

Содержание

1 Общие сведения	3

1.1 Исполнитель	3

1.2 Заказчик	4

1.3 Задачи работ	4

1.4 Источники разработки	4

1.5 Основные регионы выполнения работ и оказания услуг.	5

2 Требования к составу, срокам и содержанию работ по модернизации	6

2.1 Требования к составу работ	6

2.2 Требования к содержанию работ	6

2.2.1 Обследование	6

2.2.2 Разработка проектов документов по классификации информационных и автоматизированных систем.	8

2.2.3 Разработка модели угроз	9

2.2.4 Требования к разработке Технического проекта (Проектной документации) и Рабочей документации	9

2.2.5 Требования к поставке оборудования, передаче прав (лицензий) на использование ПО для модернизации подсистемы	10

2.2.6 Требования к строительно-монтажным работам	10

2.2.7 Требования к инсталляционным и пуско-наладочным работам	10

2.2.8 Требования к проведению предварительных испытаний подсистемы	11

2.2.9 Требования к проведению опытной эксплуатации подсистемы	11

2.2.10 Требования к проведению приемочных испытаний подсистемы	11

3 Требования к поставляемому Оборудованию и передаваемым неисключительным правам (лицензиям) на использование ПО	12

4 Требования к документированию	13

5 Требования к Участникам Предквалификации	14

Перечень принятых сокращений	15

Общие сведения

Исполнитель

Исполнитель должен иметь действующие на момент проведения работ лицензии:

- лицензию ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», включающей проведение следующих видов работ и услуг:

  - проектирование в защищенном исполнении: средств и систем информатизации; помещений со средствами (системами) информатизации, подлежащими защите; защищаемых помещений;

  - контроль защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и ее модификации в средствах и системах информатизации;

  - установка, монтаж, испытания, ремонт средств защиты информации (технических средств защиты информации, защищенных технических средств обработки информации, технических средств контроля эффективности мер защиты информации, программных (программно-технических) средств защиты информации, защищенных программных (программно-технических) средств обработки информации, программных (программно-технических) средств контроля защищенности информации).

- лицензию ФСБ России на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищённых с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), в части следующих видов работ и услуг:

- разработка защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем;

- производство защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем;

- монтаж, установка (инсталляция), наладка шифровальных (криптографических) средств, за исключением шифровальных (криптографических) средств защиты фискальных данных, разработанных для применения в составе контрольно-кассовой техники, сертифицированных Федеральной службой безопасности Российской Федерации;

- монтаж, установка (инсталляция), наладка защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем;

- передача шифровальных (криптографических) средств, за исключением шифровальных (криптографических) средств защиты фискальных данных, разработанных для применения в составе контрольно-кассовой техники, сертифицированных Федеральной службой безопасности Российской Федерации;

- передача защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем.

Заказчик

Общество с ограниченной ответственностью ООО «ГЭХ Системы контроля», 105318, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Соколиная гора, 
ул. Щербаковская, д. 3, этаж 8, помещ./ком. II/4,4А,4Б.

Задачи работ

Задачи по модернизации:

- обследование ИТ-инфраструктуры, информационных систем и автоматизированных систем;

- разработка проектов документов по классификации информационных систем и категорированию автоматизированных систем;

- разработка модели угроз безопасности;

- разработка Технического проекта (Проектной документации) и Рабочей документации;

- поставка Оборудования и передача неисключительных прав (лицензий) на использование ПО и оказание услуг по технической поддержке;

- выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ;

- проведение предварительных испытаний, опытной эксплуатации и приемочных испытаний.

Источники разработки

Исполнитель в своей работе должен руководствоваться требованиями следующих документов, но не ограничиваясь ими:

- Федеральный закон от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

- Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 г. № 250 
«О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации»;

- Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

- Требования по безопасности информации, устанавливающим уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий, утвержденные приказом ФСТЭК России от 02.06.2020 г. № 76;

- ГОСТ Р 51275-2006 «Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения»;

- ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения»;

- ГОСТ 34.201-2020. «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

- ГОСТ Р 59795-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов;

- ГОСТ Р 59792-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем».

Основные регионы выполнения работ и оказания услуг.

Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Ленинградская область.

Требования к составу, срокам и содержанию работ по модернизации

Требования к составу работ

Работы включают в свой состав:

- обследование ИТ-инфраструктуры, информационных систем и автоматизированных систем;

- разработка проектов документов по классификации информационных систем и категорированию автоматизированных систем;

- разработка модели угроз безопасности;

- разработку Технического проекта (Проектной документации) и Рабочей документации;

- выполнение строительно-монтажных работ;

- выполнение инсталляционных и пуско-наладочных работ;

- проведение предварительных испытаний подсистемы;

- проведение опытной эксплуатации подсистемы;

- проведение приемочных испытаний подсистемы.

Требования к содержанию работ

Обследование

В рамках данного этапа должно быть проведено очное или удаленное обследование объектов.

В рамках обследования Заказчиком, в числе прочих, должны быть предоставлены следующие имеющиеся исходные данные:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Документация по ИС/АС |
| 2. | Структурная и логическая схемы ИС/АС |
| 3. | Сведения о серверах ИС/АС: - перечень серверов; - функциональное назначение серверов; - места размещения серверов (наименование площадок, зданий, помещений); - операционная система и установленное программное обеспечение серверов с указанием версий; - спецификации серверов; - точки подключения серверов к локальной сети; - ip-адреса серверов; - при наличии – средства обеспечения ИБ (встроенные и дополнительные) |
| 4. | Сведения о АРМ ИС/АС: - перечень АРМ; - функциональное назначение АРМ; - режим работы АРМ (круглосуточный, сменный и т.д.); - места размещения АРМ (наименование площадок, зданий, помещений); - операционная система и установленное программное обеспечение АРМ с указанием версий; - производитель и модель оборудования АРМ; - точки подключения АРМ к локальной сети; - ip-адреса АРМ; - при наличии – средства обеспечения ИБ (встроенные и дополнительные) |
| 5. | Сведения о сетевом оборудовании: - перечень сетевого оборудования (с указанием модели и производителя оборудования); - места размещения сетевого оборудования (наименование площадок, зданий, помещений); - спецификации сетевого оборудования |
| 6. | Сведения о встроенных средствах защиты информации прикладного ПО (далее – ППО) ИС/АС: - способ разграничения прав доступа в ППО: по ролям/на основании доменных прав пользователей/иное; - перечень предусмотренных типов пользователей в ППО; - ограничения, накладываемые на пароли доступа в ППО (сложность, длина, не используемые символы, срок смены пароля и т.д.); - используемая технология доступа в ППО: клиент-сервер/терминальный доступ; - перечень регистрируемых событий ИБ в ППО (запуск/остановка компонентов ППО, успешные/неуспешные попытки подключения к ППО, создание/изменение/удаление объектов ППО, изменение параметров конфигурации в системе); - способ хранения журналов событий ИБ в ППО: база данных/внешние файлы/иное; - срок хранения журналов событий ИБ в ППО; - наличие функционала контроля целостности ППО; - наличие функционала резервного копирования ППО и базы данных ИС/АС |
| 7. | Сведения о применяемых средствах защиты информации (в том числе средствах антивирусной защиты, резервного копирования, межсетевого экранирования и т.д.): - документация на средства защиты информации; - состав серверов, АРМ, ПО средств защиты информации; - спецификация на средства защиты информация; - схемы функционирования средств защиты информации; - настройки средств защиты информации |
| 8. | Сведения о взаимодействиях ИС/АС со сторонними информационными системами: - перечень информационных систем, с которыми взаимодействует ИС/АС; - цели взаимодействия (например, обмен информации, передача управляющих взаимодействий, и т.д.); - ip-адреса информационных систем, с которыми взаимодействует ИС/АС; - протоколы, по которым осуществляется взаимодействие |
| 9. | Сведения о применяемых организационных мероприятиях по обеспечению ИБ |
| 10. | Сведения о планируемых изменениях (модернизации, реконструкции) объектов |

Полный перечень необходимых исходных данных, собираемых Подрядчиком на этапе обследования, должен быть направлен в адрес Заказчика официальным письмом за 5 рабочих дней до начала работ по обследованию.

Результатом данного этапа является документ «Отчет об обследовании», включающий в себя протоколы и акты проведенного обследования, перечень идентифицированных и классифицированных объектов защиты, а также результаты обследования деятельности Общества как субъекта КИИ (содержащий в том числе: перечень процессов в рамках деятельности субъектов КИИ, перечень критических процессов, сведения об ОКИИ, перечень ОКИИ обрабатывающих информацию необходимую для выполнения критических процессов и т.д.).

Документ разрабатывается для каждого Общества и должен включать результаты обследования всех Объектов обследования в объеме достаточном для проектирования КСЗИ.

Отчетная документация данного этапа должна направляться Подрядчиком в адрес Заказчика с учетом требований конфиденциального делопроизводства (гриф «Коммерческая тайна») в соответствии с нормативными документами Общества.

Разработка проектов документов по классификации информационных и автоматизированных систем.

Проекты документов по классификации ИС/АС систем разрабатываются на основании назначения ИС/АС системы и обрабатываемой в системе информации и могут включать следующие направления:

- Разработка проектов документов по классификации объектов критической информационной инфраструктуры в соответствии с требованиями ФЗ-187. При разработке документов должны быть учтены требования следующих нормативных документов: ПП 127, ПФ 236.

В данном случае Подрядчиком должны быть разработаны:

- заполненный проект документа «Перечень объектов критической информационной инфраструктуры»;

- документ «Модель угроз информационной безопасности» (соответствующий требованиям п. Разработка модели угроз);

- заполненный проект документа «Акт категорирования объекта критической информационной инфраструктуры»;

- заполненный проект документа «Сведения о результатах присвоения объекту критической информационной инфраструктуры одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий».

- Разработка проектов документов по классификации информационных систем персональных данных в соответствии с ФЗ-152. При разработке документов должны быть учтены требования следующих нормативных документов: ПП 1119, СТО Газпром 4.2-3-006-2014.

В данном случае Подрядчиком должен быть разработаны:

- заполненный проект документа «Акт установления уровня защищенности персональных данных»;

- документ «Модель угроз информационной безопасности» (соответствующий требованиям п. Разработка модели угроз).

- Разработка проектов документов по классификации автоматизированных систем содержащих конфиденциальную информацию, включая коммерческую тайну Общества (не включенные в п.п. 1-2), в соответствии с ФЗ-89. При разработке документов должны быть учтены требования следующих нормативных документов: СТР-К и РД.

В данном случае Подрядчиком должны быть разработаны:

- заполненный проект документа «Акт установления класса защищенности»;

- документ «Модель угроз информационной безопасности» (соответствующий требованиям п. Разработка модели угроз).

Отчетная документация этапа должна направляться Подрядчиком в адрес Заказчика с учетом требований конфиденциального делопроизводства (гриф «Коммерческая тайна») в соответствии с нормативными документами Общества.

Разработка модели угроз

Разработка модели угроз информационной безопасности осуществляется в ходе разработки документов по классификации информационных систем и категорированию автоматизированных систем, в целях определения категорий нарушителей и оценки угроз безопасности информации.

Результатом работ является документ «Модель угроз информационной безопасности». Документ должен быть разработан для каждого объекта защиты, в соответствии с Методическим документом «Методика оценки угроз безопасности информации» и банком данных угроз безопасности информации ФСТЭК России (bdu.fstec.ru). Допускается разработка модели угроз для группы типовых объектов.

Отчетная документация данного этапа должна направляться Подрядчиком в адрес Заказчика с учетом требований конфиденциального делопроизводства (гриф «Коммерческая тайна») в соответствии с нормативными документами Общества.

Требования к разработке Технического проекта (Проектной документации) и Рабочей документации

Исполнителем должна быть осуществлена разработка Технического проекта (Проектной документации) в составе:

- Частное техническое задание;

- Ведомость технического проекта;

- Лист утверждения технического проекта;

- Пояснительная записка технического проекта;

- Схема функциональной структуры;

- Схема структурная комплекса технических средств;

- Описание комплекса технических средств;

- Описание программного обеспечения;

- Спецификация;

- Ведомость покупных изделий.

Исполнителем должен быть разработан комплект рабочей документации, содержащий достаточные сведения для проведения строительно-монтажных, инсталляционных и пусконаладочных работ и приемки подсистемы в постоянную эксплуатацию.

Рабочая документация должна в том числе содержать:

- описание структуры;

- описание состава, мест установки, параметров и порядка настройки оборудования;

- основные комплекты рабочих чертежей;

- схемы информационных потоков;

- параметры настройки функционирования средств.

Исполнителем должен быть разработан комплект Рабочей документации, состоящий из следующих документов:

- Ведомость Рабочей документации;

- Лист утверждения Рабочей документации;

- Схема размещения;

- Схема коммутации;

- Общее описание;

- Программа и методики испытаний;

- Программа опытной эксплуатации;

- Инструкция по эксплуатации.

Требования к поставке оборудования, передаче прав (лицензий) на использование ПО для модернизации подсистемы

Поставка оборудования должна выполняться в соответствии с требованиями п. 3 настоящего Технического задания.

Поставка и приемка оборудования осуществляется централизовано по адресу, указанному Заказчиком. Приемка оборудования осуществляется Заказчиком по номенклатуре, количеству и комплектности. В дальнейшем, при выполнении Исполнителем Работ по Договору, оборудование передается Исполнителю в монтаж.

Передача неисключительных прав (лицензий) на использование ПО должна выполняться в соответствии с требованиями п. 3 настоящего Технического задания.

Передача и приемка неисключительных прав (лицензий) на использование ПО осуществляется централизовано по адресу, указанному Заказчиком. Приемка неисключительных прав (лицензий) на использование ПО осуществляется Заказчиком по номенклатуре, количеству и комплектности.

Требования к строительно-монтажным работам

Строительно-монтажные работы должны состоять из следующего перечня работ:

- монтаж поставленного Оборудования;

- подключение электропитания;

- сетевая коммутация согласно разработанной документации;

- демонтаж имеющегося Оборудования.

Исполнитель на этапе проектно-изыскательских работ должен сформировать требования к месту размещения Оборудования, условиям эксплуатации Оборудования на основании соответствующих стандартов, к подводимому гарантированному электропитанию, заземлению, каналам сетевого подключения.

Требования к инсталляционным и пуско-наладочным работам

Пуско-наладочные работы должны состоять из следующего перечня работ:

- начальная инициализация оборудования;

- сетевая интеграция;

- интеграция с общекорпоративными ИТ-сервисами;

- инсталляция ПО;

- настройка параметров функционирования.

До начала работ Генеральный заказчик и Заказчик обеспечивает Исполнителю условия для выполнения работ в соответствии с разделом 7 настоящего Технического задания.

Требования к проведению предварительных испытаний подсистемы

Должны быть проведены предварительные испытания. Для проведения испытаний Генеральный заказчик и Заказчик должен назначить приемочную комиссию, в которую должны входить его представители и представители Исполнителя. Предварительные испытания должны проводиться в соответствии с утвержденной Программой и методиками испытаний. По результатам предварительных испытаний должен быть утвержден Протокол предварительных испытаний, в котором должно быть вынесено решение о готовности системы к началу опытной эксплуатации.

Требования к проведению опытной эксплуатации подсистемы

Опытная эксплуатация должна включать проверку функционирования средств подсистемы в условиях штатного функционирования, а также готовность пользователей и администраторов к эксплуатации подсистемы. Опытная эксплуатация должна проводиться в соответствии с Программой опытной эксплуатации.

Устранение замечаний и выявленных недостатков в работе системы должно проводится Исполнителем без останова опытной эксплуатации.

Опытная эксплуатация должна завершиться подписанием Актом о завершении опытной эксплуатации. Акт в том числе должен содержать вывод о возможности допуска подсистемы к приемочным испытаниям.

Требования к проведению приемочных испытаний подсистемы

Приемочные испытания должны проводиться приемочной комиссией, состоящей из представителей Генерального заказчика, Заказчика и Исполнителя в соответствии с утвержденной Программой и методиками испытаний.

Проведение приемочных испытаний подсистемы должно включать:

- приемочные испытания системы на работоспособность в соответствии с Программой и методиками испытаний;

- оформление Протокола приемочных испытаний;

По результатам приемочных испытаний системы должны быть утверждены следующие документы:

- Протокол приёмочных испытаний, который должен содержать вывод о готовности к приемке подсистемы в эксплуатацию.

Требования к поставляемому Оборудованию и передаваемым неисключительным правам (лицензиям) на использование ПО

Поставляемое Оборудование должно быть новым, исправным и ранее неиспользованным, свободным от прав третьих лиц, соответствующее условиям Договора.

Исполнитель вправе осуществить замену Оборудования, указанного в Техническом проекте и используемого для выполнения Работ, в случае их снятия с производства (при условии письменного подтверждения производителем или его официальным представителем, что он рекомендует соответствующую замену) или в случае планируемого снятия с производства в течение года (при условии письменного подтверждения от производителя или его официального представителя) на оборудование и программное обеспечение того же производителя, имеющее аналогичные либо лучшие технические характеристики, при условии, что такая замена не повлечет изменение цены Договора. Указанная замена должна быть предварительно письменно согласована с Заказчиком.

ПО, неисключительные права (лицензии) на использование которого передаются по Договору, должно быть произведено на территории Российской Федерации. ПО должно быть включено в реестр Минкомсвязи. Средства защиты информации должны быть сертифицированы ФСТЭК России в надлежащем порядке.

Оборудование должно быть в заводской упаковке, которая соответствует установленным стандартам и/или техническим условиям производителя, и при условии надлежащего обращения с упакованным оборудованием, обеспечивает их сохранность при транспортировке.

Исполнитель должен обеспечить работоспособность всего Оборудования, как в качестве комплекта, так и в качестве самостоятельных единиц, и включить в комплект все необходимые компоненты для обеспечения данного требования.

Требования к документированию

Исполнитель в ходе выполнения проекта должен разработать и выдать на согласование Заказчику следующий комплект документации:

- документация по результатам обследования (отчет);

- заполненные проекты документов по классификации информационных и автоматизированных систем;

- модели угроз информационной безопасности;

- документация технического проекта (проектной документации);

- рабочая документация.

Состав документации технического проекта (проектной документации) должен включать:

- Частное техническое задание;

- Ведомость технического проекта;

- Лист утверждения технического проекта;

- Пояснительная записка технического проекта;

- Схема функциональной структуры;

- Схема структурная комплекса технических средств;

- Описание комплекса технических средств;

- Описание ПО;

- Спецификация;

- Ведомость покупных изделий.

Состав рабочей документации должен включать:

- Ведомость рабочей документации;

- Лист утверждения рабочей документации;

- Схема размещения;

- Схема коммутации;

- Общее описание;

- Программа и методики испытаний;

- Программа опытной эксплуатации;

- Инструкция по эксплуатации.

Исполнитель после завершения работ должен передать Заказчику всю информацию для доступа к управлению системой.

В рабочую документацию могут быть внесены дополнения / корректировки в ходе СМР, ПНР и опытной эксплуатации.

По результатам выполнения работ должны быть оформлены следующие документы:

- Протокол предварительных испытаний;

- Журнал опытной эксплуатации;

- Акт о завершении опытной эксплуатации;

- Протокол приемочных испытаний.

Требования к Участникам Предквалификации

  - Участники Предквалификации должны иметь опыт выполнения работ, аналогичных предмету Предквалификации * (договоры, завершенные за последние 3 года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в Предквалификации), не менее 3-х договоров, на сумму не менее 10 млн. рублей каждый (подтверждается в соответствии со справкой по форме Документации и копиями договоров и актов).

* выполнение работ и оказание услуг в области информационной безопасности (в частности, обследование и/или разработка документации и/или поставка оборудования и/или передача прав на ПО и/или сертификатов на техническую поддержку и/или строительно-монтажные работы и/или пусконаладочные работы).

5.2. Участники Предквалификации должны обладать минимальным количеством человек для выполнения работ (оказания услуг):

5.2.1. Не менее 1 руководителя и/или уполномоченного руководить работами, имеющих:

- высшее образование в области информационной безопасности и стаж работы по лицензируемому виду деятельности не менее 3 лет;

- или высшее образование в области математических и естественных наук, инженерного дела, технологий и технических наук и стаж работы по лицензируемому виду деятельности не менее 5 лет;

- или иное высшее образование и стаж работ по лицензируемому виду деятельности не менее 5 лет.

5.2.2. Не менее 2-х инженерно-технических работников, имеющих:

- высшее образование в области информационной безопасности и стаж работы по лицензируемому виду деятельности не менее 3 лет;

- или иное высшее образование и стаж работ по лицензируемому виду деятельности не менее 3 лет.

Подтверждается:

1) справкой о кадровых ресурсах по форме Документации;

2) выпиской из штатного расписания с указанием фамилий, имен и отчеств сотрудников;

- и/или копией договора оказания услуг по предоставлению персонала; - и/или договором оказания услуг с физическим лицом.

- и/или копиями трудовых книжек и (или) сведениями о трудовой деятельности, предусмотренными ст.66.1 ТК РФ (копии договоров подряда/другие документы, подтверждающие факт работы сотрудника у Участника Предквалификации).

Перечень принятых сокращений

| ИБ | информационная безопасность |
| --- | --- |
| ИС | информационная система |
| ИТ | информационные технологии |
| ПНР | пуско-наладочные работы |
| ПО | программное обеспечение |
| СЗИ | средство защиты информации - техническое, программное, программно-техническое средство, вещество и (или) материал, предназначенные или используемые для защиты информации |
| СМР | строительно-монтажные работы |
| ЧТЗ | частное техническое задание |
| TCP | transmission control protocol, протокол передачи данных |
| UDP | user datagram protocol - протокол пользовательских датаграмм |
| VLAN | virtual local area network - виртуальная локальная сеть |